3.1 IWMAC Checklista – Ventilation

För att Kiona ska kunna säkerställa att den visualisering som IWMAC tillhandahåller är korrekt behöver vi ta emot adekvat och korrekt dokumentation. Målet är att skapa ett enkelt, tydligt och begripligt system för anläggningens slutanvändare.

Följande måste som minimum framgå av insänd dokumentation:

- Systemnummer t.ex. 36.01, 360.01, 360.001 och beskrivning av driftsområde t.ex. lager, kontor, verkstad.

- Anläggningsspecifik funktionsbeskrivning som minst beskriver:

- Typ av temperaturreglering, t.ex. konstant tilluftstemperatur, utekompenserad tilluftsreglering.

- Typ av fläktreglering, t.ex. konstant luftflöde, konstant tryck.

- Eventuella aktiva funktioner och tillhörande setpunkter, t.ex. återluft, nattkylning, förlängd drift.

- Anslutna extramoduler och deras inställningar/aktiva funktion.

- Kurvor för säsongskompensering av luft eller temperatur etc.

- Utetemperatur. Aktivering/deaktivering av funktioner och deras setpunkter.

- Kalenderfunktioner för aktivering/deaktivering av funktioner.

- Förreglingar, ändringar av regleringsformer vid utetemperatur, datum etc.

- Systemskiss – flödesschema med komponentkoder påskrivna; underlaget måste vara "som byggt".

- Ett beslut måste tas om huruvida tidsstyrning från automationen önskas eller om IWMAC ska sätta upp en toppsystemskalender.

- Vid användning av toppsystemskalender måste Kiona informeras om vilka parametrar som ska användas för start/stopp samt tidpunkter.

- Om det inte finns någon dedikerad punkt för ett ur, och IWMAC ska använda anläggningens systemomkopplare, skapar IWMAC en virtuell programvaruomkopplare för bildvisningen.

- Vid användning av uret i automationen försöker IWMAC avspegla detta så bra som möjligt. I vissa speciella fall kan detta innebära utmaningar.

Vid val av toppsystemskalender bör man tänka på att uret i automationen måste deaktiveras. Kiona behöver också veta om alla funktioner (nattkylning, återluft etc.) tas om hand när den parameter används som toppsystemskalendern ska använda.

Checklistan nedan gäller per ventilationssystem (systemnummer).

| Checklista – ventilationsaggregat |  | Systemnr:_____________________ Enhet:________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kontrollpunkt | Förklaring | Utfört (Ja/Nej) |
| Systemskiss med alla komponentkoder har skickats till Kiona, med "som byggt" komponentplacering. |  |  |
| Koder i systemskissen återfinns i parameterlistan. |  |  |
| Alternativt, IWMAC-märkning används i bilder. |  |  |
| IWMAC tidsstyrning ska användas. |  |  |
| Alternativt, regulatorns interna ur används. |  |  |
| Funktionsbeskrivning med information som efterfrågats ovan har skickats till Kiona. |  |  |
| Punkter i checklistan för kommunikationsprotokoll har hanterats. |  |  |
| Eventuella extrafunktioner såsom väderprognoser, effektvakt, mätvärdesfördelning, alarmfunktioner och liknande framgår av skriftligt underlag. | Kom ihåg att beställa smarta funktioner vid behov. |  |