3.3 IWMAC Checklista – Rumsstyrning

För att Kiona ska kunna säkerställa att den visualisering som IWMAC tillhandahåller är korrekt behöver vi ta emot adekvat och korrekt dokumentation. Målet är att skapa ett enkelt, tydligt och begripligt system för anläggningens slutanvändare.

- För att skapa bilderna måste Kiona ta emot korrekta planritningar av byggnaden i dwg-format, med möjlighet att stänga av lager så att vi sitter kvar med bara grundskissen/rumsindelningen.

- En översikt måste skapas över alla rum som ska ingå i rumsstyrningen, med följande angivet:

- Rumsnummer/namn

- Rumstyp (om olika rumstyper finns)

- Regulatoradress

- De parametrar som ska visualiseras på de olika rumstyperna. Standardleveransen inkluderar visualisering av upp till 15 taggar per rum.

- Se "IWMAC MALL 09 – Rumlista.xltx" för önskat upplägg av översikt över rumstyper och taggar.

- Vår standard är att visa rumstemperatur och aktuell setpunkt i popup-fönster. Popups anpassas till de olika rumstyperna som mottagits från kunden.

- Mallar har inkluderats för upp till 10 olika/individuella rumstyper.

- Om anläggningen avviker från standardproceduren måste detta klargöras vid försäljningstillfället och specificeras därefter.

- Om rumsstyrningen har konfigurerats i en PLC etc. måste rum/parametertilldelningen vara tydligt märkt, med en lättförståelig beskrivning av parametrarna, se dokument "1 – Design och integrationsguide".

- Planuppdelningen måste ta hänsyn till önskat antal parametrar i popupen, byggnadens form och slutanvändarens logiska indelning av byggnadsbeståndet.

- 1 tidskatalog per våning ingår – om en annan indelning önskas måste detta klargöras med Kiona.

- Om visualisering av överstyrningsfunktioner och smarta funktioner önskas måste Kiona meddelas innan visualiseringsarbetet påbörjas.

Så långt det är möjligt skapar Kiona bilder enligt sin standard utifrån de dwg-filer som mottas. Kiona gör justeringar och uppdelningar så att resultatet passar in med bildstorlekar och symboler i IWMAC.

| IWMAC Checklista – Rumsstyrning |  | Systemnr:_____________________ Enhet:________________________ |
| --- | --- | --- |
| Kontrollpunkt | Förklaring | Utfört (Ja/Nej) |
| En rumlista med rumstyper och en lista över alla rum av de olika rumstyperna har tagits fram och skickats till Kiona. |  |  |
| Klargörande har skett med Kiona om vilka värden som ska visas i popup-fönster. |  |  |
| Planritningar har skickats, i beskrivet format och med möjlighet till enkel borttagning av oönskad information. |  |  |
| Insänd dokumentation innehåller all information som efterfrågas i detta dokument. |  |  |
| Parametrar har samma namn som i parameterlistorna. |  |  |
| Punkter i checklistan för kommunikationsprotokoll har hanterats. |  |  |
| Eventuella önskemål om visualisering av överstyrningsfunktioner har skickats in (stryk om ej tillämpligt). |  |  |
| Eventuella extrafunktioner såsom väderprognoser, effektvakt, mätvärdesfördelning, alarmfunktioner och liknande framgår av skriftligt underlag. | Kom ihåg att beställa smarta funktioner vid behov. |  |
| Klargörande har skett med Kiona om indelningen för tidskataloger. Normalt sett finns en tidskatalog per våning. |  |  |