3.6 IWMAC Checklista – EOS (Energiuppföljningssystem)

För att Kiona ska kunna sätta upp ett tydligt och korrekt EOS i IWMAC behöver vi ha en god bild av hur kunden vill visualisera energikonfigurationen.

- Alla fysiska mätare måste ha implementerats och driftsatts på anläggningen.

- En kvalitetssäkring måste genomföras för att bekräfta att den fysiska mätaren och IWMAC visar samma värde.

- Ett beslut måste tas om hur trädstrukturen ska grupperas och vilka beräkningar som krävs.

- Kiona måste ta emot en lista över mätarna med märkning samt en angivelse av i vilken grupp kunden vill att de ska presenteras. Se dokument "1 – Design och integrationsguide".

- Det är också viktigt att specificera den enhet från vilken mätvärdet ska hämtas (PLC, mätare, fjärrvärmecentral etc.). Se "IWMAC MALL 06 – EOS.xltx".

När man väljer flera mätare/grupper av mätare i EOS bör man notera att alla parametrar som anges under dessa summeras i systemet (Energi/Volym/Personer/Area).

En tydlig strategi behövs därför för hur mätare ska grupperas och på vilken nivå i systemet som personer/area ska anges för att undvika att dessa summeras flera gånger i samma grupp.

Detta kräver att kunden bestämmer hur de vill använda systemet och vilka data de vill extrahera på de olika nivåerna. Strukturen bör sedan planeras utifrån detta.

För att Kiona ska kunna presentera ett energi/temperaturdiagram måste det finnas en utetemperatur som kan användas för detta.

| Checklista – EOS |  |  |
| --- | --- | --- |
| Kontrollpunkt | Förklaring | Utfört (Ja/Nej) |
| Alla beräkningar som ska göras har dokumenterats och skickats till Kiona. |  |  |
| Alla nyckeltal har skickats till Kiona. | Personer per area, area för varje byggnadsdel etc. Se EOS-mall. |  |
| Klargörande har skett med Kiona om vilka rapporter som ska kunna extraheras. |  |  |
| Mätarstruktur har skickats till Kiona. |  |  |
| Mätvärden på alla mätare har kontrollerats och godkänts. |  |  |