2.1 IWMAC Sjekkliste – BACnet

For at Kiona skal kunne integrere en enhet i IWMAC over BACnet/IP, trengs det noe informasjon for å sikre at alt fungerer som det skal.

Enheten(e) må også kunne skannes, altså svare på "Who-is" fra det subnettet som IWMAC-PCen er tilknyttet.

I større nettverk inndelt i flere subnett eller internett, må kunden påse at IT-infrastruktur og BACnet-undersentraler konfigureres slik at undersentral er søkbar. Kiona trenger topologi som viser alle undersentraler med IP-adresse, nettmaske, gateway-adresse, nettverksnummer og enhets-ID, samt hvem som er BBMD – og FDT/BDT-tabelloppføringene i disse.

BACnet MS/TP-enhet må tilkobles BACnet/IP-ruter slik at den er søkbar på IP-nettverket.

Kiona må pr. enhet få opplyst hvilken skriveprioritet som skal benyttes om annet enn 16 som er laveste prioritet.

Sjekklisten under gjelder for hver PLS/undersentral/Controller.

| Sjekkliste – integrasjon av BACnet-enhet |  | Enhet:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Sjekkpunkt | Forklaring | Utført (Ja/Nei) |
| Enheten er ferdig idriftsatt og funksjonstestet. |  |  |
| Enheten kan pinges fra IWMAC-PC. |  |  |
| Ekstrakolonner er lagt til på slutten av EDE-fil (Engineering Data Exchange). | Alarm Pri, Include Attri., Gruppe, Rom – se eksempelmal: IWMAC MAL 03 – BACnet EDE.csv |  |
| Kolonne "settable" justeres slik at alle punkter som skal være skrivbare i IWMAC er "Y", alt annet settes til "N". | Skrivbare punkter er normalt settpunkter, systemvendere og lignende. |  |
| Alle punkter med intrinsic reporting og alarmtilstand aktivert settes til "1" i tilleggskolonne "Include Attri.". |  |  |
| Det er laget egen liste over hvilke attributter som skal legges frem for datapunktene. | For alle objekter hvor "Include Attri." er satt til "1". |  |
| Hver parameter og linje i EDE-filen må inneholde systemnummer, komponent/merking og forklarende tekst. | Eksempel: "320.001 RT401 Turtemperatur radiatorkurs A-blokk". |  |
| Om systemnummer ikke fremkommer over, må følgende to linjer fylles ut av kunden. |  |  |
| "Gruppe"-kolonne er utfylt med systemnummer for alle linjer i EDE-fil. | Samme nummer/navn for alle objekter i samme system. |  |
| "Rom"-kolonne er utfylt for alle objekter/linjer som tilhører romkontroll/sonekontroll. | Samme rombetegnelse på alle objekter i samme rom/sone. |  |
| Det er for alle objekter som indikerer alarm angitt hvilket alarmnivå det representerer: "A", "B" eller "C". Må også fylles ut på linjer hvor "Include Attri." er satt til "1". | A for A-alarm, B for B-alarm og C for C-alarm. A-alarm er høyeste nivå og sendes normalt ut på SMS. C-alarm er laveste nivå. |  |
| Om noen binære alarmer er NC (normalt lukket) må disse listes opp i egen oversikt. | Aktiv alarm når Present value er binær "0". |  |
| Present value på multistate-objekter benyttes ikke til alarmstatus, driftsstatus og lignende. | Om ikke, konferer med Kiona for å se om det er mulig å transformere dataene i IWMAC-systemet. |  |
| Det er fremlagt binært datapunkt for å kvittere/resette alarmer for de enkelte systemer. | Punktet bør automatisk gå tilbake til "hvilestilling" etter å ha blitt aktivert. |  |
| IWMAC SD-kalenderer benyttes, linkes til objekt: ___________________________ | Objekttype og ID eller navn på datapunkt som skal linkes til i undersentral, en for hver IWMAC SD-kalender. Objektene kan være binære eller multistate. Skal Kiona stille inn tidspunktene må disse også angis i forkant. |  |
| EDE- og state-texts er oversendt i CSV-format. | Se eksempelmal for state-texts: IWMAC MAL 04 – BACnet StateTexts.csv |  |
| Stort nettverk med flere subnett/IP-områder: Topologi oversendt. |  |  |