2.5 IWMAC Sjekkliste – OPC DA

For at Kiona skal kunne integrere en enhet i IWMAC på OPC, trengs det noe informasjon for å sikre at alt fungerer som det skal.

Det er ofte utfordrende å etablere kommunikasjon der en OPC-server er plassert på en annen PC i nettverket. Som hovedregel trenger Kiona å vite om OPC-serveren kan installeres på IWMAC-PCen.

OPC-tilkoblingsinformasjon

- Tilkoblingsstrengen for OPC-serveren (OPC-servernavnet som skal brukes for vår OPC-klient).

- Eventuelt brukernavn og passord klienten må benytte for å koble til OPC-serveren.

- Gruppeadressenavn og tilgangsbane om OPC-serveren krever dette.

- Om serveren er installert på en annen PC enn IWMAC-PC, må kunden oppgi en oversikt over alle relevante parametere som skal settes for DCOM-konfigurasjonen, samt maskinnavnet, nettverksparametere som IP-adresse, brukernavn og passord for kontoen som kjører og administrerer OPC-serveren.

- Antall kommunikasjonstråder OPC-serveren og hver enhet bak den støtter i parallell må oppgis.

Parameterliste

- Unikt navn og beskrivelse av punktet. Denne teksten må klart identifisere et punkt i forhold til andre tilsvarende punkter på tilsvarende og andre systemer, f.eks. tverrfaglig merkesystem (TFM) og komponentkode.

- OPC-registeradresse og datatype og datalengde; se tabell.

| Verdi (desimal) | Datatype | Beskrivelse |
| --- | --- | --- |
| 0 | VT_EMPTY | Standard/Tom (ingenting) |
| 2 | VT_I2 | 2-byte heltall med fortegn |
| 3 | VT_I4 | 4-byte heltall med fortegn |
| 4 | VT_R4 | 4-byte reelt tall |
| 5 | VT_R8 | 8-byte reelt tall |
| 6 | VT_CY | Valuta |
| 7 | VT_DATE | Dato |
| 8 | VT_BSTR | Tekst |
| 10 | VT_ERROR | Feilkode |
| 11 | VT_BOOL | Boolsk (SANN = -1, USANN = 0) |
| 17 | VT_I1 | 1-byte heltall med fortegn |
| 18 | VT_UI1 | 1-byte heltall uten fortegn |
| 19 | VT_UI2 | 2-byte heltall uten fortegn |
| 20 | VT_UI4 | 4-byte heltall uten fortegn |
| +8192 | VT_ARRAY | Array av verdier (f.eks. 8200 = array av tekstverdier) |

- Eventuell bitspesifikasjon om et enkelt bit i et register skal eksporteres som binært datapunkt.

- "Engineering unit" som degC, bar, Pa, % og tilsvarende for analoge verdier.

- Skalering må oppgis om relevant. Skal desimalpunkt flyttes på en heltallsverdi: x10, x0.1, x0.001 osv.?

- Alle statuser representert av Boolean eller heltallsverdier, f.eks. 0=Av, 1=På.

- Klar beskrivelse av om punktet er lesbart eller skrivbart: r for lesbart, rw for også skrivbart.

- Alarmnivåklassifisering for digitale alarmer: A er høyeste og sendes som alarmmelding, B og C er lavere nivåer.

Alle enheter bak OPC-installasjonen må være idriftsatt og testet i forkant, før Kiona kan importere parameterlisten.

| Sjekkliste – OPC-DA |  | Enhet:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Sjekkpunkt | Forklaring | Utført (Ja/Nei) |
| Alle parametere er navngitt etter "1 – Design og integrasjonsveileder", alternativt avklart og godkjent med Kiona. |  |  |
| Alle komponenter på busen er ferdig igangkjørt og funksjonstestet. |  |  |
| Kunden har testet tilgang til OPC-serveren med OPC-klient installert på IWMAC-PC. | Bekreftelse på at OPC-tilkobling fungerer og at kommunikasjon med alle enheter bak fungerer. |  |
| Informasjon vedrørende tilkobling er oversendt Kiona. |  |  |
| Komplett taggliste er utarbeidet som beskrevet i denne veilederen og oversendt Kiona. |  |  |
| Oversikt over ønskede IWMAC SD-kalenderer og hvilke datapunkter disse skal skrive til er oversendt Kiona. | Driftstider må være kjent om Kiona skal legge de inn. |  |