2.4 IWMAC Liste de contrôle – KNX

Pour que Kiona puisse intégrer KNX dans IWMAC, certaines informations sont nécessaires. Le client doit exporter et transmettre les données nécessaires depuis ETS.

Avant la programmation de l'installation, la structure d'adresses de groupe et la dénomination doivent être transmises à Kiona pour examen et approbation.

| Liste de contrôle – KNX |  | Appareil:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Point de contrôle | Explication | Effectué (Oui/Non/-) |
| La structure d'adresses de groupe a été clarifiée et approuvée par Kiona. | La structure est également adaptée pour une liaison efficace des images de commande de pièce. |  |
| Tous les paramètres sont nommés conformément à "1 – Guide de conception et d'intégration", ou alternativement discutés et approuvés avec Kiona. |  |  |
| Tous les composants du bus ont été entièrement mis en service et testés fonctionnellement. |  |  |
| Kiona a été informée du nombre de points de données à intégrer. | Licence pour le nombre de points de données et le nombre de passerelles. |  |
| Topologie montrant chaque passerelle avec les lignes de bus et adresses sous-jacentes. |  |  |
| Feuille Excel avec les informations nécessaires au-delà du contenu du fichier ESF a été créée et soumise à Kiona. |  |  |
| Fichier *.esf de ETS, nettoyé des paramètres à ne pas intégrer, a été soumis à Kiona. | Rapproché avec le nombre de points indiqué lors de la commande de licence. |  |
| Une vue d'ensemble des IWMAC calendrier de supervisions souhaités et des points de données qu'ils doivent écrire a été soumise à Kiona. | Les heures de fonctionnement doivent être connues si Kiona doit les saisir. |  |