2.2 IWMAC Tjekliste – Modbus

For at Kiona kan integrere en enhed i IWMAC over Modbus, er der brug for visse oplysninger for at opnå det korrekte funktionsniveau. Det er ikke muligt at "scanne" enheder eller datapunkter, så kunden skal udarbejde topologi/liste over netværk og serielle sløjfer samt detaljerede Modbus-taglister.

Parameterbeskrivelser skal markeres med system- og komponentnummer samt forklarende tekst, der beskriver funktionen, f.eks. sætpunkt, beregnet værdi, driftsomskifter osv.

- Modbus-registre og eventuel adresse

- Datatype og længde: sint16, float, bool, uint32 osv.

- Bitnummer der skal læses, hvis værdien er et bit i et register, med første bit nummereret "0"

- Startbit og antal bit, hvis værdien er en del af et register

- Word-swap, byte-swap m.m. skal angives

- Beskrivelse med system, komponentkode og beskrivende tekst

- Måleenhed (%, °C osv.)

- Skalering (x0.1, x0.01 osv.)

- Alarmprioritering (A–B–C)

- Statustekst (0=Fra 1=Til 2=Auto, 0=Normal 1=Fejl osv.)

- Læse/Læse-Skrive

Kiona ønsker at bruge følgende skabelon til Modbus:

- IWMAC SKABELON 08 – Modbus.xltx

Tjeklisten nedenfor gælder for alle enheder på en seriel sløjfe/bag en port på en mediekonverter, eller pr. unik enhed på Modbus TCP (IP).

| Tjekliste – Modbus |  | Enhed:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Kontrolpunkt | Forklaring | Udført (Ja/Nej) |
| En vurdering er foretaget af antallet af enheder på serielle sløjfer for at sikre, at opdateringsfrekvensen ikke er for lav (bør ikke tage flere minutter). | Bemærk, at Kiona som generel regel integrerer hele den afsendte parameterliste, medmindre der er angivet specifikke parametre. |  |
| Alle serieenheder på en sløjfe har unikke slaveadresser og samme kommunikationsopsætning generelt. | Baudrate, data- og stopbits, paritet |  |
| Enheden/enhederne er færdigdriftssat og funktionsafprøvet. |  |  |
| En tællerforespørgsel eller lignende er kørt for at teste kontakten med mindst ét register på hver enhed. |  |  |
| Bustopologi med alle enheder er afsendt. | Slaveadresser, kommunikationsindstillinger, IP-adresser, COM-porte, mediekonvertere m.m. er beskrevet. |  |
| Oplysninger som udstyrsproducent og modelbetegnelse, inkl. Modbus-parameterliste, er afsendt. |  |  |
| En komplet Modbus-parameterliste er udarbejdet med oplysninger som beskrevet i indledningen til dette dokument. | Om udstyret er tilpasset programmerbart |  |