2.3 IWMAC Tjekliste – N2 / N2 Open

For at Kiona kan integrere en enhed i IWMAC på N2/N2 Open, er der brug for visse oplysninger. Det er ikke muligt at "scanne" enheder eller datapunkter.

Der skal være tilstrækkelige parametre til, at grundfunktionerne i et overordnet system kan opfyldes (Drift/Fejl/Frost/Kalender/Temperaturer/Sætpunkt osv.)

Afhængigt af det udstyr, der skal integreres, ønskes der visse variationer i underlaget.

For hver parameter, der skal integreres, kræves følgende oplysninger:

- Beskrivelse med system, komponentkode og beskrivende tekst – se dokument "1 – Design og integrationsvejledning"

- Måleenhed (%, °C osv.)

- Statustekst (0=Fra 1=Til 2=Auto, 0=Normal 1=Fejl osv.)

- Læse/Læse-Skrive

N2 – Johnson DX specifikt (SYS91/Metasys)

- Interne punkter i regulatorer skal specificeres i parameterlisterne, hvis de skal integreres. Skal IWMAC f.eks. styre anlægget med sin overordnet systemkalender på DCO1, skal dette oplyses.

- Det er ikke tilstrækkeligt kun at angive analoge/digitale ind- og udgange. Interne punkter skal også angives for at inkludere sætpunkter, kurver, omskiftere, alarmer på sensorer m.m.

- Parameterlister til Johnson DX skal indeholde N2-protokoladresser (ifølge Johnson-dokumentation, f.eks.: AI1, XT3DI1, PM10K02, OUT1, HIA1, AIH1 osv.).

N2 Open – Johnson FX specifikt

- Det er ikke tilstrækkeligt at indsende .prn-filen til opsætning af FX-regulatoren, da denne indeholder for få tegn og for lidt information til at give en god forklaring på de forskellige parametre.

- Bruges ADI-punkter med bits, skal disse specificeres særskilt i parameterlisten.

- Parameterlister for Johnson FX opsat i Excel skal indeholde N2-protokoladresser (adf1, adi1, bd1, adi1, bit1).

| Tjekliste – N2 |  | Enhed:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Kontrolpunkt | Forklaring | Udført (Ja/Nej) |
| Kontrollér antallet af enheder og opdateringsfrekvens | En vurdering er foretaget af antallet af enheder på serielle sløjfer for at sikre tilstrækkelig opdateringsfrekvens. |  |
| Kontrollér adresser og kommunikationsopsætning | Alle serieenheder på en sløjfe har unikke slaveadresser og lignende kommunikationsopsætning. Baudrate, databits og stopbits, paritet. |  |
| Enheden/enhederne er færdigdriftssat og funktionsafprøvet. |  |  |
| Bustopologi med alle enheder er afsendt. | Slaveadresser, kommunikationsindstillinger, IP-adresser, COM-porte, mediekonvertere m.m. er beskrevet. |  |
| Tagliste | Komplet tagliste er udarbejdet som beskrevet i denne vejledning og afsendt til Kiona. |  |