2.1 IWMAC Tarkistuslista – BACnet

Jotta Kiona voi integroida laitteen IWMAC:iin BACnet/IP:n kautta, tarvitaan tiettyjä tietoja kaiken toimivuuden varmistamiseksi.

Laite(iden) on myös voitava skannata eli vastata "Who-is"-kutsuun siitä aliverkosta, johon IWMAC-PC on kytketty.

Suurissa useisiin aliverkkoihin tai internetiin jakautuneissa verkoissa asiakkaan on varmistettava, että IT-infrastruktuuri ja BACnet-alakeskukset on konfiguroitu niin, että alakeskus on haettavissa. Kiona tarvitsee topologian, jossa näkyvät kaikki alakeskukset IP-osoitteineen, verkkomaskineen, gateway-osoitteineen, verkonumeroineen ja laite-ID:ineen sekä BBMD:n tiedot ja FDT/BDT-taulukkotiedot.

BACnet MS/TP -laite on liitettävä BACnet/IP-reitittimeen, jotta se on haettavissa IP-verkossa.

Kiona:lle on ilmoitettava laitekohtaisesti käytettävä kirjoitusprioriteetti, jos se on muu kuin 16, joka on alhaisin prioriteetti.

Seuraava tarkistuslista koskee jokaista PLC:tä/alakeskusta/ohjainta.

| Tarkistuslista – BACnet-laitteen integrointi |  | Laite:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Tarkistuspiste | Selitys | Tehty (Kyllä/Ei) |
| Laite on kokonaan otettu käyttöön ja sen toiminnallisuus on testattu. |  |  |
| Laite voidaan pingata IWMAC-PC:ltä. |  |  |
| EDE-tiedostoon (Engineering Data Exchange) on lisätty ylimääräisiä sarakkeita loppuun. | Alarm Pri, Include Attri., Ryhmä, Huone – katso esimerkkimalli: IWMAC MALLI 03 – BACnet EDE.csv |  |
| "settable"-sarake on säädetty niin, että kaikki pisteet, joiden on oltava kirjoitettavia IWMAC:ssa, ovat "Y"; kaikki muu asetetaan "N":ksi. | Kirjoitettavat pisteet ovat yleensä asetusarvoja, käyttökytkimiä ja vastaavia. |  |
| Kaikki pisteet, joissa on intrinsic reporting ja hälytyksatila aktivoitu, asetetaan "1":ksi lisäsarakkeessa "Include Attri.". |  |  |
| Erillinen luettelo esitettävistä attribuuteista datapisteitä varten on laadittu. | Kaikille objekteille, joissa "Include Attri." on asetettu "1":ksi. |  |
| Jokainen parametri ja rivi EDE-tiedostossa täytyy sisältää järjestelmänumero, komponentti/merkintä ja selittävä teksti. | Esimerkki: "320.001 RT401 Lämpötila radiaattoripiirissä A lohko". |  |
| Jos järjestelmänumero ei ilmene yllä, seuraavat kaksi riviä on täytettävä asiakkaan toimesta. |  |  |
| "Ryhmä"-sarake on täytetty järjestelmänumerolla kaikille riveille EDE-tiedostossa. | Sama numero/nimi kaikille objekteille samassa järjestelmässä. |  |
| "Huone"-sarake on täytetty kaikille objekteille/riveille, jotka kuuluvat huoneohjaukseen/vyöhykeohjaukseen. | Sama huonetunnus kaikille objekteille samassa huoneessa/vyöhykkeessä. |  |
| Kaikille hälytystä ilmaiseville objekteille on ilmoitettu hälytystaso "A", "B" tai "C". Täytettävä myös riveillä, joissa "Include Attri." on asetettu "1":ksi. | A A-hälytykselle, B B-hälytykselle ja C C-hälytykselle. A-hälytys on korkein taso ja lähetetään normaalisti SMS:nä. C-hälytys on alin taso. |  |
| Jos binäärihälytyksiä on NC-tyyppiä (normaalisti suljettu), ne on lueteltava erillisessä katsauksessa. | Aktiivinen hälytys, kun Present value on binaarinen "0". |  |
| Present value multistate-objekteissa ei käytetä hälytyksatilaan, käyttötilaan tai vastaavaan. | Jos ei, neuvottele Kionan kanssa, onko mahdollista muuntaa tiedot IWMAC-järjestelmässä. |  |
| Binäärinen datapiste on toimitettu hälytysten kuittaamiseksi/nollaamiseksi yksittäisille järjestelmille. | Pisteen pitäisi automaattisesti palata "lepotilaan" aktivoinnin jälkeen. |  |
| IWMAC yläjärjestelmän kalenteria käytetään, linkitettynä objektiin: ___________________________ | Objektityyppi ja ID tai datapisteen nimi linkitystä varten alakeskuksessa, yksi kutakin IWMAC yläjärjestelmän kalenteria varten. Objektit voivat olla binaarisia tai multistate. Jos Kiona asettaa ajat, ne on myös ilmoitettava etukäteen. |  |
| EDE- ja state-texts on toimitettu CSV-muodossa. | Katso state-texts-esimerkkimalli: IWMAC MALLI 04 – BACnet StateTexts.csv |  |
| Suuri verkko useilla aliverkoilla/IP-alueilla: Topologia toimitettu. |  |  |