2.2 IWMAC Tarkistuslista – Modbus

Jotta Kiona voi integroida laitteen IWMAC:iin Modbusin kautta, tarvitaan tiettyjä tietoja oikean toiminnallisuustason saavuttamiseksi. Laitteita tai datapisteitä ei voi "skannata", joten asiakkaan on laadittava topologia/luettelo verkoista ja sarjasilmukoista sekä yksityiskohtaiset Modbus-tägiluettelot.

Parametrikuvaukset on merkittävä järjestelmä- ja komponenttinumerolla sekä selittävällä tekstillä, joka kuvaa toimintoa, esim. asetusarvo, laskettu arvo, toimintakytkin jne.

- Modbus-rekisterit ja mahdollinen osoite

- Tietotyyppi ja pituus: sint16, float, bool, uint32 jne.

- Bittinumero, jos arvo on bitti rekisterissä, ensimmäinen bitti numeroituna "0"

- Aloitusbitti ja bittien lukumäärä, jos arvo on osa rekisteriä

- Word-swap, byte-swap jne. on ilmoitettava

- Kuvaus järjestelmällä, komponenttikoodilla ja kuvaavalla tekstillä

- Mittayksikkö (%, °C jne.)

- Skaalaus (x0.1, x0.01 jne.)

- Hälytysprioriteetti (A–B–C). A on korkein prioriteetti

- Tilateksti (0=Pois 1=Päällä 2=Automaatti, 0=Normaali 1=Vika jne.)

- Lukeminen/Lukeminen-Kirjoittaminen

Kiona haluaa käyttää seuraavaa mallia Modbusin kanssa:

- IWMAC MALLI 08 – Modbus.xltx

Seuraava tarkistuslista koskee kaikkia sarjasilmukalla/mediamuuntimen portin takana olevia laitteita tai jokaista yksittäistä laitetta Modbus TCP:ssä (IP).

| Tarkistuslista – Modbus |  | Laite:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Tarkistuspiste | Selitys | Tehty (Kyllä/Ei) |
| On arvioitu, ettei sarjasilmukoilla olevien laitteiden määrä aiheuta liian alhaista päivitystiheyttä (ei saisi kestää useita minuutteja). | Huomaa, että Kiona yleissääntönä integroi koko toimitetun parametrilistan, ellei ole erityisesti ilmoitettu, mitkä parametrit integroidaan. |  |
| Kaikilla sarjalaittilla silmukassa on uniikit orjaosoitteet ja sama viestintäasetus yleisesti. | Siirtonopeus, data- ja stop-bitit, pariteetti |  |
| Laite/laitteet on kokonaan otettu käyttöön ja toiminnallisuus testattu. |  |  |
| Laskuripollaus tai vastaava on suoritettu yhteyden testaamiseksi vähintään yhteen rekisteriin jokaisessa laitteessa. |  |  |
| Bustopologia kaikkien laitteiden kanssa on toimitettu. | Orjaosoitteet, viestintäasetukset, IP-osoitteet, COM-portit, mediamuuntimet jne. on kuvattu. |  |
| Tiedot kuten laitevalmistaja ja mallimerkintä, mukaan lukien Modbus-parametrilista, on toimitettu. |  |  |
| Täydellinen Modbus-parametrilista on laadittu johdannossa kuvatuilla tiedoilla. | Onko laitteisto mukautettavasti ohjelmoitava |  |