2.3 IWMAC Tarkistuslista – N2 / N2 Open

Jotta Kiona voi integroida laitteen IWMAC:iin N2/N2 Open -protokollalla, tarvitaan tiettyjä tietoja. Laitteita tai datapisteitä ei voi "skannata".

Täyttyäkseen yläjärjestelmän perustoimintovaatimukset (Käyttö/Vika/Huurre/Kalenteri/Lämpötilat/Asetusarvo jne.) tarvitaan riittävästi parametreja.

Integroitavasta laitteesta riippuen aineistossa toivotaan joitakin muunnoksia.

Jokaista integroitavaa parametria varten tarvitaan seuraavat tiedot:

- Kuvaus järjestelmällä, komponenttikoodilla ja kuvaavalla tekstillä – katso asiakirja "1 – Suunnittelu- ja integrointiopas"

- Mittayksikkö (%, °C jne.)

- Tilateksti (0=Pois 1=Päällä 2=Automaatti, 0=Normaali 1=Vika jne.)

- Lukeminen/Lukeminen-Kirjoittaminen

N2 – Johnson DX erityisesti (SYS91/Metasys)

- Sisäiset pisteet säätimissä on määritettävä parametrilistoissa, jos ne integroidaan. Jos IWMAC esim. ohjaa asennusta yläjärjestelmän kalenterillaan DCO1:ssä, tämä on ilmoitettava.

- Pelkkien analogisten/digitaalisten tulo- ja lähtöjen ilmoittaminen ei riitä. Sisäiset pisteet on myös ilmoitettava asetusarvojen, käyrien, kytkimien, anturien hälytysten jne. sisällyttämiseksi.

- Johnson DX:n parametrilistojen on sisällettävä N2-protokollaosoitteet (Johnsonin dokumentaation mukaan, esim.: AI1, XT3DI1, PM10K02, OUT1, HIA1, AIH1 jne.).

N2 Open – Johnson FX erityisesti

- FX-säätimen asetuksessa käytettävän .prn-tiedoston toimittaminen ei riitä, koska se sisältää liian vähän merkkejä ja tietoja hyvän selityksen antamiseksi eri parametreille.

- Jos käytetään ADI-pisteitä biteillä, ne on määritettävä erityisesti parametrilistassa.

- Excel-taulukossa laadittujen Johnson FX:n parametrilistojen on sisällettävä N2-protokollaosoitteet (adf1, adi1, bd1, adi1, bit1).

| Tarkistuslista – N2 |  | Laite:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Tarkistuspiste | Selitys | Tehty (Kyllä/Ei) |
| Tarkista laitteiden määrä ja päivitystiheys | On arvioitu, ettei sarjasilmukoilla olevien laitteiden määrä aiheuta liian alhaista päivitystiheyttä. |  |
| Tarkista osoitteet ja viestintäasetus | Kaikilla sarjalaittilla silmukassa on uniikit orjaosoitteet ja samanlainen viestintäasetus. Siirtonopeus, databittejä ja stop-bittejä, pariteetti. |  |
| Laite/laitteet on kokonaan otettu käyttöön ja toiminnallisuus testattu. |  |  |
| Bustopologia kaikkien laitteiden kanssa on toimitettu. | Orjaosoitteet, viestintäasetukset, IP-osoitteet, COM-portit, mediamuuntimet jne. on kuvattu. |  |
| Tägilista | Täydellinen tägilista on laadittu tässä oppaassa kuvatulla tavalla ja toimitettu Kionalle. |  |