2.5 IWMAC Tarkistuslista – OPC DA

Jotta Kiona voi integroida laitteen IWMAC:iin OPC:n kautta, tarvitaan tiettyjä tietoja.

OPC-palvelimen sijoittaminen toiselle tietokoneelle verkossa on usein haastavaa. Kiona tarvitsee yleensä tiedon siitä, voidaanko OPC-palvelin asentaa IWMAC-PC:lle.

OPC-yhteystiedot

- OPC-palvelimen yhteysmerkkijono (OPC-palvelimen nimi, jota käytetään OPC-asiakkaallemme).

- Mahdollinen käyttäjätunnus ja salasana, joita asiakkaan on käytettävä OPC-palvelimeen yhdistämiseen.

- Ryhmäosoitenimi ja kulkureitti, jos OPC-palvelin sitä vaatii.

- Jos palvelin on asennettu muulle PC:lle kuin IWMAC-PC:lle, asiakkaan on toimitettava yleiskatsaus kaikista DCOM-konfiguraatiossa asetettavista parametreista sekä koneen nimi, verkkoparametrit kuten IP-osoite, käyttäjätunnus ja salasana OPC-palvelinta käyttävälle ja hallinnoivalle tilille.

- OPC-palvelimen ja jokaisen sen takana olevan laitteen rinnakkain tukemien viestintäsäikeiden lukumäärä on ilmoitettava.

Parametrilista

- Pisteen yksilöllinen nimi ja kuvaus. Tämän tekstin on selkeästi tunnistettava piste muihin vastaaviin pisteisiin nähden vastaavissa ja muissa järjestelmissä, esim. monitieteinen merkintäjärjestelmä (TFM) ja komponenttikoodi.

- OPC-rekisteriosoite sekä tietotyyppi ja tietopituus; katso taulukko.

| Arvo (desimaali) | Tietotyyppi | Kuvaus |
| --- | --- | --- |
| 0 | VT_EMPTY | Oletus/Tyhjä (ei mitään) |
| 2 | VT_I2 | 2-tavuinen etumerkillinen kokonaisluku |
| 3 | VT_I4 | 4-tavuinen etumerkillinen kokonaisluku |
| 4 | VT_R4 | 4-tavuinen liukuluku |
| 5 | VT_R8 | 8-tavuinen liukuluku |
| 6 | VT_CY | Valuutta |
| 7 | VT_DATE | Päivämäärä |
| 8 | VT_BSTR | Teksti |
| 10 | VT_ERROR | Virhekoodi |
| 11 | VT_BOOL | Totuusarvo (TOSI = -1, EPÄTOSI = 0) |
| 17 | VT_I1 | 1-tavuinen etumerkillinen merkki |
| 18 | VT_UI1 | 1-tavuinen etumerkitön merkki |
| 19 | VT_UI2 | 2-tavuinen etumerkitön kokonaisluku |
| 20 | VT_UI4 | 4-tavuinen etumerkitön kokonaisluku |
| +8192 | VT_ARRAY | Arvojen matriisi (esim. 8200 = tekstiarvojen matriisi) |

- Mahdollinen bittimääritys, jos rekisterin yksittäinen bitti viedään binaarisenä datapisteenä.

- "Engineering unit" kuten degC, bar, Pa, % ja vastaavat analogisille arvoille.

- Skaalaus on ilmoitettava tarvittaessa. Siirretäänkö desimaalipiste kokonaisluvun arvossa: x10, x0,1, x0,001 jne.?

- Kaikki tilat, joita edustaa Boolean tai kokonaislukuarvo, esim. 0=Pois, 1=Päällä.

- Selkeä kuvaus siitä, onko piste luettava vai kirjoitettava: r luettavalle, rw myös kirjoitettavalle.

- Digitaalisten hälytysten hälytystasojen luokittelu: A on korkein ja lähetetään hälytysilmoituksena, B ja C ovat alhaisempia tasoja.

Kaikkien OPC-asennuksen takana olevien laitteiden on oltava käyttöönottettuja ja testattuja etukäteen, ennen kuin Kiona voi tuoda parametrilistan.

| Tarkistuslista – OPC-DA |  | Laite:____________________ |
| --- | --- | --- |
| Tarkistuspiste | Selitys | Tehty (Kyllä/Ei) |
| Kaikki parametrit on nimetty "1 – Suunnittelu- ja integrointiopas" -ohjeen mukaisesti tai vaihtoehtoisesti sovittu ja hyväksytty Kionan kanssa. |  |  |
| Kaikki väylän komponentit on kokonaan otettu käyttöön ja toiminnallisuus testattu. |  |  |
| Asiakas on testannut pääsyn OPC-palvelimelle IWMAC-PC:lle asennetulla OPC-asiakkaalla. | Vahvistus siitä, että OPC-yhteys toimii ja viestintä kaikkien takana olevien laitteiden kanssa toimii. |  |
| Yhteystiedot on toimitettu Kionalle. |  |  |
| Täydellinen tägilista on laadittu tässä oppaassa kuvatulla tavalla ja toimitettu Kionalle. |  |  |
| Katsaus halutuista IWMAC yläjärjestelmän kalenterista ja mitkä datapisteet niihin kirjoitetaan on toimitettu Kionalle. | Käyttöajat on oltava tiedossa, jos Kiona syöttää ne. |  |